科普教育基地场馆及公共区域漏水项目的

询价文件

采购单位：许昌市投资集团有限公司

二〇二六年七月

许昌市投资集团有限公司

科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目的

询价文件

- 许昌市投资集团有限公司对科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目的潜在投标人应在《许昌市投资集团有限公司》网站公示公告栏获取询价文件，并于2026年7月14日9点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

- （一）项目名称：科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目。

- （二）项目概况：本项目位于许昌市南海街与竹林路交叉口科技馆青少年宫及公共区域漏水维修。

（三）服务期限（工期）：自签订合同之日起45个日历天，需完成全部防水修缮施工、试验及验收，并出具合格的防水工程验收报告。

（四）服务需求及要求：符合国家及地方现行防水工程施工质量验收规范、行业技术标准，维修部位质保期5年，质保期内保证不渗不漏，满足建筑正常使用功能要求。

（五）采购方式：询价。

（六）采购人：许昌市投资集团有限公司

（七）控制价：147343.88元(含税价，需开具增值税专用发票)，超出此报价的为无效投标。

二、投标人资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（提供承诺函或证明材料）

（二）供应商必须具有独立承担民事责任的能力，营业范围应具有建筑工程施工、房屋建筑工程施工及建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程等相关业务。（营业范围满足以上任意一项即可，需提供营业执照复印件并加盖公章）

（三）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。（提供承诺函）

（四）供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。（提供承诺函）供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信息公示”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页，缺一不可）

（五）供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。（提供承诺函）

（六）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、开标有关要求

（一）时间：2026年7月14日10点00分(北京时间)。

（二）地点：黄河鲲鹏科创基地4楼开标室((本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

（三）本次评标方法为“低价中标”，若出现2家或2家以上相同最低报价，需进行二次报价；当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

（四）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

响应文件应按照询价文件（响应文件格式）的内容要求、编排顺序和格式要求进行编制，响应文件要求装订成册并进行密封，密封处加盖公司公章，一式3份，未按要求打印包封的响应文件，采购人有权拒收；响应文件不按照附件要求提交资料或资料缺少的，为无效投标；响应文件涉及提供资格审查证明、社保信息等截图或扫描件的，相关截图或扫描件必须清晰可见，否则将视为无效投标；投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

（一）询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

（二）询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

（三）资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2026年7月14日9:30，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件视为废标。

（四）资料提交或邮寄地点：许昌市钧都路与莲城大道交叉口许昌市老年大学1613室。

（五）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

（六）联系方式：崔先生    0374-2677251

许昌市投资集团有限公司

2026年7月8日

附件：响应文件格式

（项目名称）标段

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或加盖姓名章）

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价（含税） | 服务期限（工期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目 | 大写： 小写： | 自签订合同之日起45个日历天，需完成全部防水修缮施工、试验及验收，并出具合格的防水工程验收报告。 | 此报价包含投标人提供的服务人员工资、保险等相关费用；质量符合国家及地方现行防水工程施工质量验收规范、行业技术标准，维修部位质保期5年，质保期内保证不渗不漏，满足建筑正常使用功能要求。 |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月   日

- 科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目需求

（一）物料质量控制：所有进场防水材料（幕墙专用耐候胶、SBS防水卷材、注浆止水材料、防水涂料等）必须提供出厂合格证、检测报告及进场复检报告，进场前严格核对型号、规格、有效期及外观质量，不合格材料严禁使用。

（二）工序质量控制：严格执行"三检制"（自检、互检、专检）：基层处理、旧胶铲除、裂缝剔槽完成后，施工班组自检合格；注浆止水、防水卷材/涂料施工完成后，班组间交叉互检；关键工序（裂缝注浆、卷材搭接、采光棚密封）需经技术负责人专项验收并签署记录，方可进入下一道工序。

（三）施工质量控制：玻璃采光棚：彻底铲除老化密封胶，清理干净后加注幕墙专用耐候胶，按"二布五涂"工艺重做防水层，确保胶缝连续、无气泡、无断缝；顶板/墙面渗漏点：裂缝剔槽清理后，采用高压注浆止水，再按规范重做防水层并增设保护层；排水管节点：松动下垂的管道进行加固，节点处加设防水卷材翻边，确保排水顺畅、无积水倒灌；完工后：所有维修部位均需做闭水/淋水试验，持续时间不低于24小时，以无渗漏、无积水为合格。

（四）资料质量控制：施工过程中同步整理完整资料，包括：材料合格证明及检测报告、隐蔽工程验收记录、注浆施工记录、防水施工记录、闭水/淋水试验报告、竣工验收报告等，确保资料完整、规范，满足竣工移交及后续维保要求。

（五）质量要求：符合国家及地方现行防水工程施工质量验收规范、行业技术标准，维修部位质保期内不渗不漏，满足建筑正常使用功能要求，质保金期限为5年。

（六）服务周期：本工程工期历时60天，自签订合同之日起60日历天内完成全部防水修缮施工、试验及验收，并出具合格的防水工程验收报告。

三、维修清单

| 序号 | 施工内容 | 材料规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理老胶 | 通用清理辅料（宽2.5CM*厚2.5CM） | 米 | 120 | 东西两个下沉广场电梯雨棚，距地7m |
| 2 | 打胶 | 990中性硅酮耐候密封胶（宽2.5CM*厚2.5CM） | 米 | 120 | 东西两个下沉广场电梯雨棚 |
| 3 | 2布5涂胶缝保护 | 100g聚酯无纺布+丙烯酸K122防水涂料1.5mm厚两遍 | 米 | 120 | 东西两个下沉广场电梯雨棚 |
| 4 | 墙砖拆除及恢复瓷砖 | 外墙瓷砖60*240*mm | 平米 | 80 | 人防步梯出入口 破坏性拆除换新 瓷砖背胶粘结，厚度10MM |
| 5 | 拆除及恢复地砖 | 800*800地砖 | 平米 | 8 | 沙灰层厚度40MM |
| 6 | 裂缝注胶 | 环氧树脂灌缝胶+聚氨酯发泡 | 米 | 86 | 1.人防步梯口顶部墙面 2.约350MM |
| 7 | 破损玻璃更换 | 8mm+8MM厚夹胶钢化玻璃 | 平方 | 8 |  |
| 8 | 垃圾清运 | 通用编织袋 常规规格 | 立方 | 20 | 场内集中堆放，单程运距大于5公里 |
| 9 | 修复墙面 | 通用型内墙乳胶漆 | 平方 | 32 |  |
| 10 | 拆除及恢复6米平台地铺石 | 芝麻灰花岗岩地铺石 300*1200*50mm | 平方 | 5 | 1.保护性拆除，二次利旧 2.砂浆层厚度60MM |
| 11 | 拆除及恢复6米平台干挂石材 | 芝麻灰花岗岩干挂石300*1200*50mm |  | 6 | 1.保护性拆除，二次利旧 2.干挂 |
| 12 | 刷涂丙烯酸防水涂层 | K122丙烯酸酯防水涂料1.5mm厚两遍 | 平方 | 5 | 1.平台石材拆除部位 2.地面 |
| 13 | 刷涂丙烯酸防水涂层 | K122丙烯酸酯防水涂料1.5mm厚两遍 | 平方 | 5 | 1.平台石材拆除部位 2.墙面 |
| 14 | 裂缝注胶 | 环氧树脂灌缝胶+聚氨酯防水发泡胶 | 米 | 93 | 1.科技馆顶板、梁柱 2.缝宽1-3MM缝深随结构厚度 |
| 15 | 固化注浆 | 丙烯酸A/B注浆料（水固化） | 平方 | 51 | 科技馆顶板，外侧平台 |
| 16 | 修复墙面 | 通用型内墙乳胶漆 | 平方 | 12.6 |  |
| 17 | 清除老胶 | 通用清理辅料（胶缝宽3CM*2.5CM） | 米 | 1300 | 少年宫西侧玻璃幕墙顶及大厅玻璃采光棚胶缝 |
| 18 | 打胶 | 980中性硅酮耐候密封胶（胶缝宽3CM*2.5CM） | 米 | 1300 | 少年宫西侧玻璃幕墙顶及大厅玻璃采光棚胶缝 |
| 19 | 10公分2布5涂 | 10cm宽100g聚酯无纺布+丙烯酸K122防水涂料1.5mm厚两遍 | 平方 | 130 | 少年宫西侧玻璃幕墙顶及大厅玻璃采光棚胶缝 |
| 20 | 拆装吊顶 | 铝扣板 3003000.6mm | 平方 | 8 | 1.利旧 2.吊顶高度3.5米 |
| 21 | 铲除恢复墙面 | 耐水腻子+通用型内墙乳胶漆 | 平方 | 15 |  |
| 22 | 拆装石材 | 天然花岗岩饰面 600*1200*25mm | 平方 | 39 | 1.利旧 2.干挂石材 |
| 23 | 裂缝注浆 | 低粘度型环氧树脂灌缝胶 | 米 | 50 | 1.少年宫顶板 |
| 24 | 固化注浆 | 发泡型水溶性聚氨酯注浆料 | 平方 | 62 | 少年宫顶板 |
| 25 | 更换排水管160PVC | Φ160mm*4mm壁厚PVC-U排水管 | 米 | 10 | 拆除加恢复换新 |
| 26 | 恢复墙面 | 耐水腻子+通用型内墙乳胶漆 | 平方 | 30 |  |

四、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

五、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：    （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |  |

六、投标承诺函

________（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方___年____月____日科普教育基地场馆及公共区域漏水维修项目（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

七、公司资料

- 营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、供应商认为需要提供的其他文件，包含但不限于服务承诺、优惠承诺等内容。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得缺少、伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）

- 八、其它资料（若有）

【除询价文件规定外，投标人认为需要提交的其它证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交，没有，可填无】